E. Dobór maszyn i wyposażenia

Wybór wyposażenia i technologii są od siebie wzajemnie uzależnione. W niektórych projektach, jak np. w cementowni, technologia produkcji i eksploatacji jest integralnym elementem dostawy wyposażenia i nie są konieczne żadne oddzielne ustalenia odnośnie nabycia technologii. Jednakże w przypadkach, gdy technologię trzeba uzyskać niezależnie, wybór wyposażenia powinien nastąpić po określeniu technologii, jako że oba te elementy są ściśle powiązane. Wymogi w zakresie maszyn i wyposażenia należy zidentyfikować w studium feasibility na podstawie zdolności produkcyjnych zakładu oraz wybranej technologii produkcji.

Na etapie studium feasibility w ramach wyboru wyposażenia należy z grubsza określić optymalny zespół maszyn i urządzeń niezbędny do uzyskania konkretnej zdolności produkcyjnej przy zastosowaniu konkretnej metody produkcji. Wybór ten posiada różne rozłożenie akcentów dla różnych typów projektów. Dla większości przemysłów przetwórczych maszyny lub zespoły maszyn należy określić dla poszczególnych etapów produkcji tak, aby etapy te były ze sobą wzajemnie powiązane. We wszystkich projektach należy określić wydajność urządzeń na każdym etapie produkcji i powiązać ją z wydajnością i zapotrzebowaniem na maszyny w etapie następnym. W związku z tym, wymogi odnośnie maszyn i urządzeń muszą być w bezpośredniej relacji do potrzeb w zakresie wydajności w poszczególnych etapach produkcji. Wybór wyposażenia dla przemysłów wytwórczych jest znacznie szerszy, gdyż różne maszyny mogą spełniać podobne funkcje na różnych poziomach dokładności. Zespół obrabiarkowy potrzebny do produkcji silników wysokoprężnych lub pewnych typów sprężarek może zatem występować w alternatywnych formach. Z inwestycyjnego punktu widzenia należałoby minimalizować koszty urządzeń, nie tracąc jednak z pola widzenia potrzeb odnośnie wykonywania przez te maszyny różnych funkcji i procesów. Aby określić na przykład wyposażenia dla przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego należy zdefiniować różne czynności obróbcze i inne niezbędne dla osiągnięcia projektowanej wielkości produkcji w określonym czasie, a także czas potrzebny na wykonanie każdej z tych operacji, wybór konkretnych obrabiarek do realizacji każdej funkcji oraz liczbę maszyn niezbędnych dla różnych poziomów produkcji.

Związek z innymi elementami studium

Określenie wymogów w zakresie wyposażenia powinno być powiązane z innymi elementami studium. Chociaż większość tych elementów powinna być wzięta pod uwagę już w momencie określania zdolności produkcyjnych zakładu i procesów technologicznych, inne elementy mogą okazać się istotne, jako że wybór wyposażenia – nawet w ramach określonej zdolności produkcyjnej i technologii – może być stosunkowo szeroki. W pewnych przypadkach mogą istnieć ograniczenia infrastrukturalne dotyczące na przykład dostępności mocy dla wielkich pieców elektrycznych lub transportu ciężkiego sprzętu w odległe miejsce. W niektórych przypadkach zastosowanie wysoce skomplikowanych urządzeń, takich jak obrabiarki z numerycznym sterowaniem, może nie być odpowiednie dla początkowych etapów produkcji z powodu długości czasu niezbędnego na szkolenie. Zastosowanie bardziej skomplikowanych urządzeń może być również wykluczone lub odroczone w czasie, jeżeli urządzenia takie trzeba importować, z powodu ogólnych ograniczeń inwestycyjnych lub limitów dewizowych. Wymogi w zakresie utrzymania i konserwacji oraz dostępności związanych z tym usług mogą również stanowić istotny czynnik. Polityka państwa, jak np. kontrola importu, może również ograniczyć możliwości importu pewnych typów urządzeń i w takich sytuacjach wybór wyposażenia należy ograniczyć do urządzeń dostępnych na rynku krajowym.

Poziom automatyzacji

Ważną kwestią w wyborze wyposażenia jest stopień wymaganej automatyzacji. Automatyzacja może występować w formie albo automatyzacji procesu produkcyjnego, albo automatyzacji funkcjonalnej – w tym ostatnim przypadku dotyczy to głównie automatyzacji pewnych funkcji. W niektórych przemysłach charakteryzujących się wysokim stopniem precyzji, jak np. produkcja instrumentów i aparatury pomiarowej, gdzie gwałtownie rozszerza się zakres skomputeryzowanych operacji produkcyjnych, należy rozważyć zastosowanie urządzeń skomputeryzowanych.

Jednocześnie nakłady kapitałowe na automatyzację są bardzo wysokie i chociaż zastąpienie drogiej siły roboczej automatycznymi urządzeniami może być ekonomicznie uzasadnione w krajach wysoko uprzemysłowionych, przesłanki te mogą nie występować w krajach rozwijających się. Tam, gdzie konkurencyjny charakter produkcji lub strategia przedsiębiorstwa wymagają zastosowania automatyzacji, należy rozwinąć odpowiednie kwalifikacje do sprostania tym potrzebom, ponieważ w innym przypadku operacje produkcyjne staną się przestarzałe. Tak więc komputerowo wspomagane projektowanie odzieży na eksport albo stosowanie numerycznie sterowanych obrabiarek lub centrów obróbczych w produkcji dóbr kapitałowych może przynieść znaczne korzyści kosztowe i zapewnić elastyczność produkcji w krajach rozwijających się. Z drugiej strony szerokie wykorzystanie robotów w produkcji samochodów może w krajach rozwijających się przynieść mniej korzyści z powodu niskich kosztów robocizny, wysokich kosztów automatyzacji oraz poziomu umiejętności i kwalifikacji, jakich będzie wymagać zastosowanie robotyki i automatyzacji produkcji. Wobec tego w wyborze wyposażenia należy wyważyć te czynniki i korzyści w odniesieniu do stopnia wyrafinowania i automatyzacji, jaki może być pożądany w określonych dziedzinach produkcji, a nawet w pewnych etapach produkcji w poszczególnych projektach.

Kategorie wyposażenia

Klasyfikacja urządzeń może przybierać różne formy. Jedną z nich może być klasyfikacja wymogów w zakresie maszyn dla każdego etapu procesu produkcyjnego. W innych przypadkach, umaszynowienie można podzielić na następujące kategorie: urządzenia produkcyjne, mechaniczne, elektryczne, oprzyrządowanie i urządzenia kontrolno-pomiarowe, transportowe i przenośnikowe, testujące i badawcze oraz pozostałe urządzenia. Niezależnie od zastosowanej klasyfikacji należy określić całość wymogów w zakresie umaszynowienia. Należy również określić pożądaną wydajność znamionową poszczególnych urządzeń tak, aby wydajności produkcyjne urządzeń w poszczególnych etapach przetwarzania i produkcji były jednolite i spójne.

Urządzenia produkcyjne

Wykaz maszyn i urządzeń fabrycznych powinien obejmować wszystkie ruchome i stacjonarne maszyny i urządzenia produkcyjne, przetwórcze i kontrolne oraz wszelkie inne urządzenia integralnie związane z tymi maszynami i nie służące żadnemu innemu celowi. Urządzenia takie można różnie sklasyfikować dla różnych rodzajów projektów. Jedną z takich klasyfikacji będzie podzielenie tych pozycji na następujące podgrupy: urządzenia fabryczne (przetwórcze), mechaniczne, elektryczne, oprzyrządowanie i urządzenia kontrolno-pomiarowe, urządzenia przenośnikowe i transportowe oraz pozostałe maszyny i urządzenia fabryczne. Dla montażu i zainstalowania maszyn mogą być potrzebne specjalne fundamenty, konstrukcje wspierające, ściany, podciągi i stropy. Grupy urządzeń i maszyn przeznaczone do różnych procesów funkcjonalnych lub centra produkcyjne należy podzielić na poszczególne maszyny i urządzenia, a wykaz maszyn powinien być wyczerpujący, obejmujący wymogi dla każdego z etapów produkcji, od momentu przyjęcia surowców do wysyłki wyrobów finalnych. Należy określić wydajność znamionową poszczególnych części wyposażenia przetwórczego, a dla każdego elementu składowego projektu należy sporządzić tabelaryczny wykaz sprzętu zgodnie z tablicą VI-2 podaną w aneksie do rozdziału VI.

Niezależnie od tego, jak kompletna będzie lista i ocena maszyn i urządzeń w etapie studium feasibility, może ona ulec znacznym zmianom, jeżeli parametry projektu zostaną zmodyfikowane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, łącznie ze zmianami w przyjętym procesie technologicznym. Jednakże zmiany te trzeba będzie opracowywać już na etapach kolejnych, po studium feasibility.

Części zamienne i narzędzia

Należy przygotować wykaz niezbędnych części zamiennych i narzędzi wraz z ich szacunkowymi cenami, w tym części, jakie powinny być dostarczone razem z oryginalnymi urządzeniami oraz części i narzędzia zużywające się w trakcie eksploatacji. Zapotrzebowanie na części zamienne będzie zależało od charakteru przemysłu, dostępności tych części, możliwości ich produkowania w danym kraju oraz możliwości importu. Generalnie wystarczający jest zapas na trzy do sześciu miesięcy, pod pewnymi warunkami, chociaż zapas ten może być większy. W każdym razie należy dokładnie oszacować wielkość zapasów części zamiennych, gdyż może mieć to wpływ na rozmiary zapasów ogółem oraz poziom niezbędnego kapitału obrotowego.

Urządzenia testujące i badawcze

Należy przewidzieć zapotrzebowanie na urządzenia testujące, w tym również urządzenia do kontroli jakości i badawcze dla prac związanych z rozwojem technicznym i adaptacją.

Urządzenia importowane i krajowe

Zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia, w tym również części zamienne, należy rozbić na urządzenia z importu i urządzenia dostępne w kraju. Szacunki kosztów urządzeń z importu należy oprzeć na bazie c.i.f. i kosztach wyładunku, biorąc również pod uwagę koszty transportu wewnętrznego, ubezpieczenia i inne koszty do momentu dostawy na teren zakładu. Koszty transportu oraz pozostałe koszty urządzeń pochodzenia krajowego również należy liczyć do momentu dostawy na teren zakładu. Należy oszacować koszt montażu urządzeń, szczególnie gdy wykonywane jest to jako operacja niezależna. W innych przypadkach należy przewidzieć rezerwę na koszty instalacji w szacunku kosztów ogólnych jako oddzielną pozycję kosztorysową. Koszty instalacji mogą wahać się od stosunkowo niskiej kwoty ok. 1-2 procent, aż do rzędu 5-15 lub więcej procent w zależności od rodzaju urządzeń oraz zakresu niezbędnych prac instalacyjno-montażowych. Tam, gdzie jest to konieczne, należy przewidzieć rezerwę na wzrost cen, szczególnie w przypadku, gdy dostawa rozciąga się na okres powyżej 18 miesięcy. Koszt wyposażenia produkcji krajowej bywa zwykle wyższy w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych, szczególnie jeżeli istnieje bardzo rygorystyczna kontrola importu, i należy to wziąć pod uwagę przy sporządzaniu kosztorysu inwestycji. Okresy dostaw dla sprzętu krajowego zwykle różnią się znacznie od przewidzianych na dostawę wyposażenia z importu i należy to wziąć pod uwagę przy sporządzaniu harmonogramu inwestycji.

Ograniczenia i przeszkody

Wymogi w zakresie wyposażenia muszą pozostawać w relacji do lokalnej infrastruktury przemysłowej i technicznej oraz innych aspektów studium feasibility. Mogą istnieć pewne ograniczenia infrastrukturalne, jak np. ograniczona dostępność energii elektrycznej dla wielkich pieców elektrycznych lub dla procesów elektrolitycznych, w których występuje ogromne zapotrzebowanie na energię o niskiej mocy. Możliwości zastosowania skomputeryzowanych urządzeń, w tym obrabiarek i centrów obróbczych, mogą być ograniczone, szczególnie we wstępnych etapach, z powodu deficytu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej oraz długości okresu niezbędnego dla wyszkolenia obsługi. Dużą przeszkodą mogą być ograniczenia dewizowe zarówno jeżeli chodzi o wyrafinowane, kapitałochłonne urządzenia, jak i wsad importowy niezbędny dla eksploatacji, w tym części zamienne, komponenty i półprodukty. Przy wyborze sprzętu należy wziąć pod uwagę możliwości konserwacji, jakie są dostępne lub jakie można stworzyć, jak również dostępność innych środków niezbędnych do utrzymania i konserwacji konkretnych maszyn. W studium feasibility należy koniecznie wziąć pod uwagę takie ograniczenia przy definiowaniu parametrów dla wyboru maszyn i urządzeń. Jednocześnie należy jasno i wyraźnie wypunktować techniczno-ekonomiczne implikacje tych ograniczeń, szczególnie w odniesieniu do możliwości rozwoju eksportu produkowanych wyrobów.

Czas realizacji dostaw

Dobieranie i dopasowywanie urządzeń z importu i produkcji krajowej wymaga również oceny czasu realizacji dostaw dla poszczególnych grup i pozycji wyposażenia. We wszystkich przypadkach należy oszacować czas realizacji dostaw, w tym okres niezbędny na załatwienie spraw administracyjnych związanych z ogłoszeniem przetargu i zbieraniem ofert, ich ocenę i finalizację kontraktów oraz okres niezbędny na wyprodukowanie, kompletację i transport urządzeń. Temat ten omówiony jest w rozdziale IX.

Montaż i instalacja urządzeń

Należy przewidzieć rezerwy na montaż i instalację maszyn i urządzeń. Może to dotyczyć konieczności wykonania w ramach prac budowlano-montażowych specjalnych fundamentów i konstrukcji wspierających dla ciężkich urządzeń. Funkcja ustawiania może sama w sobie stanowić czynność stosunkowo wysoko wyspecjalizowaną dla pewnych typów urządzeń, szczególnie w przemysłach przetwórczych, wymagającą ewentualnie zawarcia osobnego kontraktu na montaż i instalację wyposażenia zakładu.

Przetargi i oferty

Szczegółowy wykaz maszyn i urządzeń będzie później stanowił podstawę dla przygotowania dokumentów przetargowych na dostawę wyposażenia. W dokumentach tych należy wyspecyfikować szczegóły poszukiwanego wyposażenia oraz warunki dostaw.